INTRODUCCIÓ

Aquest text és emprat com a guió de les pràctiques de laboratori de l’assignatura Comportament Elèctric, Tèrmic, Òptic i Magnètic dels Materials (CETOMM), de l’ensenyament d’Enginyeria de Materials. És una assignatura troncal de 9 crèdits que es divideix en 6 crèdits teòrics, 1,5 de problemes i 1,5 de pràctiques de laboratori. L’experiència docent en treballs de laboratori dels professors del Departament de Física Aplicada i Òptica ha permès la redacció del text en el format que es presenta a continuació. S’ha tingut una cura especial en la claredat de la presentació dels conceptes teòrics i en la selecció de les experiències, de manera que cobreixin aspectes bàsics de l’assignatura i siguin alhora força entretingudes.

El text està format de cinc pràctiques. Les pràctiques s’estructuren en una part de contingut de caràcter introductori i teòric, una de destinada a descriure el material, una amb l’experiment i el mètode d’operació, una amb les instruccions per a la confecció dels resultats i una darrera amb qüestions, amb què l’alumne podrà autoavaluar els conceptes adquirits relatius a cada pràctica. Les pràctiques corresponen a les cinc sessions que l’alumne ha de fer en el laboratori, de cada una de les quals l’alumne ha de presentar l’informe corresponent on figuraran els resultats obtinguts (gràfiques, càlculs i conclusions). El professorat de laboratori corregirà i comentarà els informes i donarà, si escau, el vistiplau al treball fet per l’alumne en el laboratori (la realització de tots els treballs de laboratori amb el vistiplau als informes corresponents és una condició necessària per superar l’assignatura).

- Departament de Física Aplicada i Òptica

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 		I

I. Estudi de propietats tèrmiques 		1

II. Dependència de la resistivitat elèctrica respecte de la temperatura 		5

- III. Mesura de la permitivitat elèctrica de materials 		11

IV. Mesura de propietats òptiques de materials 		15

V. Cicle d’histèresi de materials ferromagnètics 		19

pRÀCTICA i

1. ESTUDI DE PROPIETATS TÈRMIQUES

1.1. Fonament

1.1.1. Capacitat calorífica

En estudiar el comportament tèrmic d’un cos de massa M, el fenomen més rellevant que cal analitzar és la correlació entre la quantitat de calor (energia tèrmica, Q) que comuniquem al cos i l’increment de temperatura, T, que experimenta. El paràmetre físic que permet fer aquest estudi és la capacitat calorífica del cos, que es defineix com:

C=ΔQΔT .	(1)

Més precisament, la definició anterior cal fer-la en el cas límit que aquests increments siguin petits, és a dir:

C=limΔT→0 ΔQΔT=dQdT .	(2)

Aquesta magnitud física és proporcional a la massa, M, del cos. En el cas que aquest sigui homogeni, podem evitar aquesta dependència respecte de M, i considerar solament la naturalesa del cos i no la quantitat de material. Per fer-ho així tenim dues alternatives:

c=dQdT1M ,	(3)

1) definir la capacitat calorífica per unitat de massa (també anomenada calor específica):

2) definir la capacitat calorífica molar:

on n és el nombre de mols de matèria que hi ha en el cos (el nombre de mols es calcula dividint la massa del cos entre la massa molecular).

c'=dQdT1n ,	(4)

Quan s’estudien les capacitats calorífiques molars de diversos sòlids, s’observa que:

- El valor de c′ depèn, en general, de la temperatura a què es faci l’estudi.

- Les gràfiques c′(T) dels diferents materials (constituïts per un sol element químic) presenten una forma semblant a la que mostra la figura 1, on s’observa que, a partir d’una certa temperatura, c′24,943 J·(mol·K)–1. Aquest valor correspon al producte 3NAkB, on NA és el nombre d’Avogadro i kB és la constant de Boltzmann.

- Molts materials presenten, ja a temperatura ambient, valors de c′ propers a 3NAkB.

Figura 1. Dependències típiques de la capacitat calorífica molar en funció de la temperatura.

1.1.2. Conductivitat tèrmica

Experimentalment s’observa que, quan la distribució de temperatura en una peça de material no és homogènia (unes parts estan més calentes que d’altres), l’energia tèrmica flueix des de les més calentes cap a les més fredes. Si estudiem el fenomen amb la geometria més senzilla (barra de secció S i longitud x), la quantitat de calor, Q, que en un temps, t, flueix és proporcional a la diferència de temperatura, T:

Qt=K S ΔTΔx ,	(5)

on la constant K és característica del material de la barra i ens informa de si el material és bon conductor de la calor (valor de K elevat), o bé si és mal conductor i el podem catalogar com a aïllant tèrmic. Val a dir que hi ha una analogia entre el fenomen de conducció de la calor i el de conducció del corrent elèctric, tal com mostra la relació entre el corrent elèctric, I, i la diferència de potencial, V, en una barra de material de conductivitat elèctrica:

I=γ S ΔVΔx .	(6)

1.2. Material

1.2.1. Mesura de la capacitat calorífica

- Conjunt compacte que conté:

- Bloc d’alumini cilíndric (40 mm de diàmetre i 49,5 mm d’alçada).

- Resistència escalfadora.

- Termoparell de tipus K.

- Aïllant tèrmic que protegeix els elements anteriors.

- Font d’alimentació de corrent continu de baixa tensió.

- Cronòmetre.

- Lector electrònic del termoparell.

1.2.2. Mesura de la conductivitat tèrmica

- Conjunt compacte que conté:

- Barra cilíndrica d’alumini de 8 mm de diàmetre.

- Quatre termoparells situats sobre quatre punts de la barra d’alumini (a les posicions x = 0, x = 41 mm, x = 82 mm i x = 123 mm, comptades des del punt més calent).

- Resistència escalfadora que actua de font calenta.

- Aïllament tèrmic que protegeix els elements anteriors.

- Bloc d’alumini que actua de suport mecànic i de font freda.

- Font d’alimentació de corrent continu de baixa tensió.

- Quatre lectors electrònics del termoparell.

1.3. Procediment experimental

1.3.1. Mesura de la capacitat calorífica

- Anoteu la temperatura inicial del bloc d’alumini abans d’escalfar.

- Apliqueu al bloc d’alumini una potència elèctrica (P = VI) i poseu en marxa el cronòmetre.

- Anoteu els valors de la temperatura del bloc en funció del temps fins a assolir una temperatura de 70 °C (preneu les dades a intervals d’uns 5 °C).

- En arribar a 70 °C desconnecteu l’alimentació elèctrica.

1.3.2. Mesura de la conductivitat tèrmica

- Connecteu la font d’alimentació al calefactor. Ajusteu els comandaments perquè proporcioni, de manera contínua, una certa potència, P1, d’aproximadament 1,5 W. Observeu, amb els quatre termoparells engegats, com s’assoleix, en cadascun d’ells, un cert valor de la temperatura. Aquest valor inicialment anirà augmentant (règim transitori) i al cap del temps assolirà un valor constant (cap de les quatre temperatures ja no varia). Anoteu aquestes quatre temperatures, en funció de la posició, x, que el termoparell ocupa a la barra.

- Repetiu el procediment descrit a l’apartat anterior per a les potències P2 = 1,8 W, P3 = 2,0 W, i P4 = 2,2 W.

1.4. Elaboració de l’informe

1. Escriviu una introducció d’aproximadament mitja pàgina en què s’expliqui l’objectiu de la pràctica i es descrigui el mètode emprat.

2. Mesura de la capacitat calorífica. Representeu en una gràfica la temperatura assolida pel bloc en funció del total de l’energia subministrada fins a aquell moment. Observeu que els punts representats queden aproximadament alineats, determineu el pendent de la recta i, a partir d’aquest pendent, la capacitat calorífica molar mitjana de l’alumini. A partir de la gràfica obtinguda, justifiqueu si la c′ de l’alumini és constant en tot el rang de temperatures estudiat o bé presenta una certa dependència respecte de la temperatura.

3. Mesura de la conductivitat tèrmica. Representeu en una mateixa gràfica les temperatures mesurades pels termoparells en funció de la seva posició al llarg de la barra T(x), per a les quatre potències estudiades. Utilitzeu diferents símbols gràfics que permetin identificar els punts corresponents a cada potència. Observeu que els punts corresponents a una mateixa potència estan alineats. Això ens indica que T i x són proporcionals i que, per tant, es compleix la relació 5, que estableix el concepte de conductivitat tèrmica. Per a cada potència feu l’ajust lineal de la representació T(x) i obteniu el pendent. A partir d’aquests pendents i de les potències respectives calculeu el valor de K que es dedueix de cada potència.

1.5. Qüestions

1.1. En quines unitats es mesuren C, c i c′?

1.2. Què val el quocient c/c′ per a un determinat material?

1.3. Per què cal que el bloc d’alumini de l’apartat de mesura de la capacitat calorífica estigui ben aïllat tèrmicament?

1.4. Sense consultar taules de capacitats calorífiques, quina capacitat calorífica, c, podem suposar que presenta, a temperatura ambient, un bloc de plom del mateix volum que el bloc d’alumini estudiat? Indiqueu clarament quina suposició heu fet.

1.5 Busqueu quina és la capacitat calorífica del diamant. Compareu-la amb l’obtinguda per a l’alumini i feu un esbós de com s’ha d’esperar que sigui la seva corba c′(T).

1.6. Busqueu, en taules, quina és la conductivitat tèrmica del PVC i calculeu la potència elèctrica que caldria subministrar a una barra de PVC, de la mateixa geometria de la barra d’alumini estudiada, per tal que la distribució de temperatures fos la mateixa que s’ha obtingut aplicant P1 a la barra d’alumini. Amb quina dificultat tècnica ens trobaríem si volguéssim fer, realment, aquesta experiència, utilitzant la mateixa geometria? Suggeriu una geometria adequada per a la mesura de conductivitats tèrmiques baixes.

1.7. Indiqueu una aplicació pràctica d’un bon conductor tèrmic i una d’un bon aïllant tèrmic.

- PRÀCTICA II

2. DEPENDÈNCIA DE LA RESISTIVITAT ELÈCTRICA RESPECTE DE LA TEMPERATURA

L’objectiu d’aquest experiment és estudiar l’efecte de la temperatura sobre la conducció elèctrica en els medis materials i interpretar els resultats sobre la base de models microscòpics dels mecanismes de conducció en cada cas.

2.1. Fonament

La selecció i utilització de materials per a aplicacions elèctriques o electròniques demana el coneixement del seu comportament elèctric, en particular, de la conductivitat elèctrica que podríem definir com la capacitat d’un material per conduir el corrent elèctric. Aquesta és la magnitud física coneguda que presenta el rang més extens d’ordres de magnitud. Així, a temperatura ambient, un aïllant com ara el quars presenta una conductivitat d’1,3·10–18 –1cm–1, mentre que, a temperatures baixes, els superconductors presenten conductivitats de l’ordre de 1020 –1cm–1.

Perquè un medi material pugui conduir el corrent elèctric ha de contenir en l’interior càrregues elèctriques mòbils. En els metalls les càrregues mòbils són els electrons; en els semiconductors, els electrons i els forats; en les solucions electrolítiques, els ions, etc. Des del punt de vista microscòpic, la conductivitat d’un medi material òhmic es defineix com el factor de proporcionalitat entre la densitat de corrent, j, i el camp elèctric aplicat, E:

(la conductivitat no depèn de la densitat de corrent ni del camp elèctric). Per a un material en forma de paral·lelepípede de secció A i longitud d tenim:

j=σ E 	(1)

de manera que:

IA=σ Vd,	(2)

V=I1σdA.	(3)

Si definim resistència com:

R=1σdA,	(4)

trobem la coneguda expressió de la llei d’Ohm en forma macroscòpica: V = IR.

L’invers de la conductivitat rep el nom de resistivitat, :

ρ=1σ.	(5)

Experimentalment s’observa que la resistència i, per tant, i  depenen de la temperatura.

- 2.1.1. Metall

Per a rangs no gaire grans de temperatura la variació de la resistivitat és lineal:

on  és el coeficient lineal de temperatura de la resistivitat i T0 és una temperatura dins el rang considerat tal que (T0) = 0. Vegeu que = (1/0)·d/dT. (Els valors de es calculen normalment prenent T0 = 20 °C.)

ρ(T)=ρ0(1+α(T−T0)),	(6)

2.1.2. Aliatge metàl·lic

Els aliatges metàl·lics presenten en general un comportament metàl·lic amb resistivitats més elevades que les dels metalls purs constituents, però gairebé constants amb la temperatura. L’aliatge de NiCr (Ni 80 %, Cr 20 %) n’és un cas particular on el coeficient lineal de temperatura de la resistivitat és molt petit.

2.1.3. Semiconductor

La dependència de la conductivitat respecte de la temperatura per als semiconductors intrínsecs es pot expressar per:

σ=σ0 exp −Eg2kBT,	(7)

on Eg és l’energia de la banda prohibida a 0 K; kB, la constant de Boltzmann; T, la temperatura absoluta, i o és un factor que es pot considerar constant amb la temperatura.

2.1.4. Termistor

Els termistors són dispositius semiconductors (òxids metàl·lics policristal·lins) utilitzats en la mesura de temperatures, atès que són molt sensibles i de cost reduït. La dependència de la conductivitat respecte de la temperatura no és simple, una expressió que descriu alguns d’aquests components correspon a la dependència que presenten els semiconductors.

2.2. Material

- Multímetre digital TTi-1705 com a òhmmetre.

- Electròmetre Keithley 617 com a òhmmetre.

- Sistema de calefacció i mesura de temperatura.

- Suport calefactor amb quatre components (vegeu la figura 1):

- Fil metàl·lic imprès en suport ceràmic. Secció: 1,0·10–6 cm2. Longitud: 9,452 cm.

- Fil bobinat de NiCr (80 % – 20 %). Diàmetre: 0,125 mm. Longitud: 43 cm.

- Semiconductor en capa fina. Distància entre contactes: 0,9 mm. Secció: 6·10–5 cm2.

- Termistor en capa fina. Distància entre contactes: 1 mm. Secció: 0,126 cm2.

Semiconductor (BNC)

Aliatge

(groc-negre)

Metall

(vermell-negre)

Termistor

(verd-negre)

Figura 1. Disposició dels medis materials per caracteritzar en el sistema calefactor.

2.3. Procediment experimental

2.3.1. Sistema calefactor

- Comproveu que l’interruptor frontal del sistema calefactor està en la posició Off.

- El programa del sistema de calefacció disposa de dos modes de treball: LOOP1 i LOOP2. Cal utilitzar el mode de treball LOOP1. Si el sistema es troba en el mode LOOP2 es passa al LOOP1 prement les tecles Mode i >. En el mode LOOP1 el sistema de calefacció mostra a la pantalla la temperatura del suport calefactor en graus Celsius amb un error del 3 %. Per canviar la temperatura de consigna s’utilitza la tecla > per augmentar-la i la tecla < per disminuir-la.

2.3.2. Mesura a temperatura ambient

- Comproveu que tant el multímetre com l’electròmetre funcionen com a òhmmetre.

- Sense connectar el sistema calefactor mesureu la resistència de cadascun dels components a temperatura ambient, amb l’excepció del semiconductor. Preneu com a valor de temperatura ambient el valor proporcionat pel termòmetre digital situat sobre la capsa del control electrònic del sistema calefactor.

- Situeu l’interruptor frontal del sistema calefactor en la posició Off. Connecteu el sistema calefactor i anoteu el valor de la temperatura ambient proporcionat pel termoparell del sistema calefactor.

2.3.3. Mesures en funció de la temperatura

- Situeu l’interruptor frontal del sistema calefactor en la posició On i consigneu la temperatura de 50 °C.

- Mesureu la resistència de cadascun dels components entre 50 °C i 210 °C a intervals de 20 °C (com que el control de temperatura és del tipus proporcional la temperatura que s’assolirà serà un 5 % més baixa que la consignada). Preneu les lectures de resistència quan la temperatura sigui suficientment estable. (Fixeu-vos en la variació de la resistència del metall, si no varia o bé oscil·la lleugerament podeu considerar que la temperatura és estable.) COMPTE, NO US CREMEU!!!

- Correcció de les temperatures proporcionades pel sistema calefactor: aquest sistema mesura la temperatura amb un termoparell que té com a temperatura de referència la temperatura ambient i que per defecte sempre és de 20 °C. En el cas que la temperatura ambient sigui diferent cal corregir el decalatge per a tots els punts.

ATENCIÓ: en acabar, programeu el sistema calefactor a 50 °C, situeu l’interruptor frontal del sistema calefactor en la posició Off i desconnecteu el sistema.

2.4. Elaboració de l’informe

1. Escriviu una introducció d’aproximadament mitja pàgina en què s’expliqui l’objectiu de la pràctica i es descrigui el mètode emprat.

2. Presenteu una taula amb els valors mesurats de les resistències juntament amb la resistivitat o conductivitat segons correspongui.

3. Presenteu les gràfiques (T) per al metall i per a l’aliatge metàl·lic. Calculeu en cada cas el coeficient lineal de temperatura de la resistivitat mitjançant una regressió lineal (ajust per mínims quadrats). Sobre la base dels valors de resistivitat obtinguts per al metall digueu de quin material es podria tractar. Comproveu que la resistivitat de l’aliatge és superior a la dels metalls constituents.

4. Presenteu la gràfica (1000/T) per al semiconductor en escala semilogarítmica, és a dir, l’eix corresponent a la en escala logarítmica i l’eix corresponent a 1000/T en escala lineal. Calculeu l’energia de la banda prohibida i el valor de 0 mitjançant una regressió lineal. (Atenció: la temperatura s’ha d’expressar en kelvins.) Sobre la base dels valors calculats per a la conductivitat a 300 K i Eg doneu la vostra opinió sobre quin material semiconductor heu caracteritzat.

5. Presenteu la gràfica (1000/T) per al termistor en escala semilogarítmica. Calculeu l’energia de la banda prohibida i el valor de 0 mitjançant una regressió lineal. Calculeu la sensibilitat tèrmica de la resistivitat a 293 K, definida per = (1/0)·d/dT, i compareu-la amb la del metall estudiat.

2.5. Qüestions

2.1. Justifiqueu des del punt de vista microscòpic els comportaments (T) que mostren el metall, l’aliatge metàl·lic i el semiconductor.

2.2. Justifiqueu en el cas dels semiconductors si, en el rang de temperatures altes o bé en el de temperatures baixes, un mateix canvi en la temperatura, , produeix una variació més gran de la resistència, R.

2.3. Indiqueu algunes aplicacions dels termistors.

2.4. Per què heu utilitzat un multímetre per mesurar la resistència del termistor i un electròmetre per mesurar la resistència del semiconductor?

PRÀCTICA III

3. MESURA DE LA PERMITIVITAT ELÈCTRICA DE MATERIALS

3.1. Fonament

En aquest treball de laboratori s’observarà com la presència d’un dielèctric incrementa la capacitat d’un condensador pla. Amb les mesures efectuades s’obtindrà el valor de la permitivitat relativa, εr. A continuació es mesurarà la permitivitat relativa de diferents materials. Finalment s’estudiarà la dependència de εr en funció de la freqüència del senyal elèctric aplicat, cosa que és fonamental per poder entendre les propietats físiques dels medis dielèctrics.

3.1.1. Polarització d’un dielèctric

- Un dielèctric és un material que no disposa de càrregues mòbils, per la qual cosa el seu comportament és aïllant. Entre els sòlids dielèctrics podem citar el vidre, les ceràmiques, la fusta, molts plàstics, la baquelita i les fibres tèxtils.

Es diu que un dielèctric està polaritzat quan els elements de volum, dv, que el constitueixen es comporten com a dipols elèctrics elementals i presenten un moment dipolar, dp. Això fa que en cada punt del dielèctric es pugui definir una densitat del moment dipolar anomenada polarització, P:

P=dpdv.	(1)

Les unitats de dp són de càrrega per longitud, per tant, P tindrà unitats de càrrega dividit per longitud al quadrat, que correspon a una densitat superficial de càrrega.

Aquesta polarització té dues conseqüències: la primera és que el dielèctric pot experimentar forces i parells de forces de caràcter elèctric, tot i ser elèctricament neutre. Això és el que fa que una pantalla de televisor (que crea camp elèctric) atregui partícules de pols (molt sovint constituïdes per fibres tèxtils elèctricament neutres). La segona conseqüència és que el medi polaritzat crea camp elèctric, EP, que, en cada punt, se superposa als camps creats per les distribucions de càrrega lliure, ELl, de manera que el camp total, E, val:

Concretament, en el cas d’una làmina polaritzada de manera uniforme, perpendicularment a les seves cares, es pot demostrar que el camp, EP, creat és el que crearien unes densitats superficials de càrrega:

E=ELl+EP.	(2)

on n és un vector unitari normal a la superfície límit del dielèctric i dirigit cap a fora (vegeu la figura 1). Aquestes densitats de càrrega són positives en un costat de la làmina i negatives en l’altre. El camp creat per aquestes càrregues se superposa, en cada punt de l’espai, al camp creat per altres distribucions de càrrega, cosa que, a priori, en dificulta la resolució.

σP=P⋅n,	(3)

Per tal d’estudiar els camps en medis dielèctrics, en cada punt de l’espai i a partir de E i P, es defineix un nou camp, D:

D=ε0E+P,	(4)

on ε0 ≈ (4π·9·109)–1 C2 ·N–1·m–2 és la permitivitat elèctrica del buit.

Figura 1. Línies de camp elèctric entre les plaques d’un condensador sense dielèctric (esquerra) i amb dielèctric (dreta).

3.1.2. Medis lineals

El mecanisme físic (aplicació de camps elèctrics i/o de tensions mecàniques, escalfament, etc.) que fa que un cert dielèctric es polaritzi depèn de la naturalesa del material. Experimentalment s’ha trobat que en una gran part dels materials la polarització, P, que apareix com a resultat de l’aplicació d’un camp elèctric, E, presenta una proporcionalitat entre el camp i la polarització donat per:

on χ és una constant adimensional anomenada susceptibilitat elèctrica del medi. Els medis que compleixen l’equació 5 s’anomenen medis lineals. A partir de les igualtats 4 i 5 es dedueix una proporcionalitat entre D i E per als medis lineals:

P=χ ε0E,	(5)

on ε i εr es coneixen, respectivament, com a permitivitat elèctrica i permitivitat elèctrica relativa del medi.

D=ε0E+P=ε0(1+χ)E=ε0εrE=εE,	(6)

3.1.3. Estudi de la polarització en un medi lineal

Quan un condensador pla de capacitat C0 es connecta a una diferència de potencial V, el condensador adquireix una càrrega Q (positiva en una de les armadures i negativa en l’altra) tal que:

C0=QV.	(7)

Si l’espai comprès entre les armadures del condensador s’omple amb un dielèctric lineal de permitivitat relativa εr, tindrem que, per a una mateixa Q, la diferència de potencial és V′ = V/εr (vegeu la figura 1), de manera que el condensador que hem obtingut omplint l’espai entre armadures amb el dielèctric presenta una capacitat:

C=QV'=εrQV=εrC0.	(8)

3.2. Material

- Mesurador d’impedàncies que actua com a capacímetre.

- Condensador pla de separació entre elèctrodes variable (diàmetre de les plaques: 256 mm).

- Joc de làmines de vidre de diferents gruixos: di = 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm.

- Joc de làmines de diferents materials dielèctrics.

- Condensador comercial de 100 pF de capacitat nominal.

3.3. Procediment experimental

3.3.1. Observació del fenomen de polarització i determinació de la permitivitat del vidre

- Connecteu el mesurador d’impedàncies als terminals del condensador de capacitat variable i feu que mesuri capacitats (ha d’estar activat un indicador lluminós marcat amb C).

- Introduïu, completament, entre les armadures del condensador la primera de les plaques de vidre (de gruix d1) i, amb delicadesa, reduïu la separació entre plaques de manera que quedi suaument ajustada al vidre (que s’ha de poder extreure només estirant).

- Efectueu la mesura de la capacitat del condensador, C(d1).

- Sense modificar la separació entre plaques, traieu completament el vidre i efectueu una nova lectura de la capacitat del condensador C0(d1).

- Repetiu els tres passos anteriors per a la resta de plaques de vidre.

- Feu les mesures corresponents als gruixos de 7 i 9 mm combinant dues plaques en sèrie.

3.3.2. Mesura de la permitivitat de diferents materials

- Introduïu, completament, entre les armadures del condensador, una làmina d’un dels materials dielèctrics per estudiar. Amb delicadesa, reduïu la separació entre les plaques del condensador de manera que quedi suaument ajustada a la làmina de material (que s’ha de poder extreure només estirant).

- Efectueu la mesura de la capacitat del condensador, C, i de la separació entre plaques, d.

- Sense modificar la separació entre plaques, traieu completament la làmina i efectueu una nova lectura de la capacitat del condensador C0.

- Repetiu els tres passos anteriors per a la resta de làmines.

3.3.3. Mesura de la permitivitat en funció de la freqüència

- Torneu a introduir la làmina de vidre més gruixuda.

- Amb l’ajuda del teclat numèric i de la tecla Hz, feu que la mesura de la capacitat es faci a 100 Hz. Anoteu la freqüència i el valor corresponent de la capacitat.

- Repetiu l’operació anterior per a les freqüències 200, 500 Hz, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kHz i 1, 2, 5 i 10 MHz.

- Traieu la làmina de vidre i repetiu les mesures anteriors (condensador amb aire).

- Connecteu el mesurador d’impedàncies al condensador comercial.

- Feu la mesura de la capacitat en funció de la freqüència.

3.4. Elaboració de l’informe

1. Escriviu una introducció d’aproximadament mitja pàgina en què s’expliqui l’objectiu de la pràctica i es descrigui el mètode emprat.

2. A partir dels resultats del primer experiment, presenteu una gràfica amb C(1/d) i C0(1/d). Feu les regressions lineals corresponents i, a partir dels pendents, determineu la permitivitat del buit, ε0, i la permitivitat dielèctrica relativa del vidre.

3. Presenteu, en una taula, els valors de les εr dels diferents materials dielèctrics mesurats.

4. Presenteu, en una gràfica amb escala log/log, els resultats de la mesura de la capacitat en funció de la freqüència per als tres casos estudiats: condensador amb làmina de vidre, condensador amb aire i condensador comercial.

3.5. Qüestions

  - Què s’entén per ruptura dielèctrica?

  - Indiqueu una aplicació dels dielèctrics per a dispositius en electrònica (que no sigui la del condensador).

  - Digueu tres materials dielèctrics d’interès en electrònica, i indiqueu-ne les característiques.

PRÀCTICA Iv

4. MESURA DE PROPIETATS ÒPTIQUES DE MATERIALS

L’espectrofotometria de transmitància òptica és una de les tècniques més utilitzades en l’anàlisi del comportament òptic dels materials. En el rang ultraviolat (UV), de 185 a 380 nm, i en el visible (VIS), d’uns 380 a 800 nm, proporciona informació de les transicions electròniques entre els diferents nivells electrònics.

En aquest treball s’estudiarà el principi de funcionament de l’espectrofotòmetre de xarxa de difracció i s’obtindran els espectres de transmissió de diferents materials. A partir d’aquests espectres es pot determinar la dependència espectral de l’absorció i de l’índex de refracció.

- 4.1. Fonament

4.1.1. Espectrofotòmetre de xarxa de difracció

Els espectrofotòmetres són instruments que, en general, proporcionen espectres de transmissió o reflexió de la mostra que es caracteritza. Bàsicament aquests instruments estan constituïts per una font de llum policromàtica, un element dispersiu (prisma o xarxa de difracció) i un detector.

Una xarxa de difracció està constituïda per una làmina a la qual s’ha fet un gran nombre (entre 100 i 600 per mil·límetre) de ratlles paral·leles i equidistants. Quan s’il·lumina una xarxa de difracció, en virtut del fenomen de la difracció cada ratlla esdevé un centre emissor de llum. El fenomen d’interferència fa que, a la sortida, solament s’obtingui llum en aquelles direccions per a les quals hi ha interferència constructiva. Aquestes direccions () compleixen l’equació:

d⋅sin α=m⋅λ ,			(1)

on d és la separació entre dues escletxes veïnes,  és la longitud d’ona de la llum utilitzada i m és un enter anomenat ordre de la interferència.

A conseqüència de la dependència de  respecte de la longitud d’ona, quan s’il·lumina la xarxa amb llum policromàtica (per exemple amb la llum blanca), aquesta llum se separa en els diferents colors que la componen.

4.1.2. Propietats òptiques dels materials

Quan un feix de llum arriba a un objecte una part de la llum és reflectida, una altra és transmesa i, finalment, una part és absorbida. L’absorció de la llum (o radiació electromagnètica en general) pot ser deguda a diferents mecanismes que fan que els àtoms oscil·lin de manera ressonant entorn de la seva posició d’equilibri (regió de l’infraroig o IR) o que els electrons siguin excitats a un nivell energètic superior dins una mateixa banda (transicions intrabanda) o entre dues o més bandes (transicions interbanda).

Aquests dos últims casos correspondrien a energies en el rang UV-VIS on les transicions electròniques van acompanyades de transicions de vibració entre els nivells electrònics, i donen als pics l’aparença de bandes. Cal afegir que es poden observar altres processos d’absorció (p. ex. els que impliquen excitons, solitons, plasmons, etc.).

Quan es fa incidir llum blanca (policromàtica) sobre un objecte, l’absorció de la llum serà diferent segons la longitud d’ona i donarà lloc al color de la llum transmesa. Si es fa incidir llum monocromàtica, la mesura de la transmitància, T, permet caracteritzar el comportament del material. La transmitància ens dóna la proporció de llum transmesa:

on I0 és la intensitat de la llum incident i I és la intensitat de la llum transmesa.

T=II0 ,	(2)

La proporció de la llum incident absorbida per un medi transparent és independent de la intensitat de la llum (llei de Lambert) sempre que no hi hagi altres canvis físics o químics dins el medi. La mesura generalment utilitzada per a l’absorció de la llum és l’absorbància, A:

Els sistemes en estudi consisteixen en diferents mostres en uns portasubstrats que permeten dur a terme l’anàlisi òptica fonamentalment en el domini visible.

A=logII0=−logT .	(3)

En condicions d’absorció feble, la transmitància òptica es relaciona amb l’índex de refracció, n, com:

T=2nn2+1.	(4)

4.2. Material

- Equip òptic de mesura (vegeu la figura 1):

1. Monocromador de xarxa de difracció (350-800 nm).

2. Detector fotovoltaic i amplificador amb font d’alimentació simètrica (12 V).

3. Portamostres.

4. Sistema motoritzat per a l’escombratge espectral.

5. Font de llum amb font d’alimentació (30 W).

- Equip d’adquisició dades (vegeu la figura 1):

1. PC amb port paral·lel (sortides TTL).

2. Multímetre digital TTi-1604 (RS232).

3. Programari d’automatització (TR).

- Dues mostres transparents en gairebé tot el rang de mesura:

1. M1: quars.

2. M2: vidre blanc.

- Dues mostres de vidre de color (vidre blanc de la mostra M2 amb inclusions metàl·liques).

1. M3: vidre blau.

2. M4: vidre vermell.

- Tres mostres de color similar (groc) però amb diferent mecanisme d’absorció.

1. M5: vidre groc.

2. M6: filtre Schott 04515.

3. M7: filtre Supergel #11.

Figura 1. Esquema del sistema òptic i d’adquisició de dades de l’espectrofotòmetre de transmitància òptica.

4.3. Procediment experimental

Mesureu els espectres de transmitància T(λ) en la regió del visible de cadascuna de les mostres executant el programa TR:

- Introduïu el nom de la mostra (sample name).

- Mesureu el background (obturador tancat).

- Introduïu el valor de la longitud d’ona en què està el monocromador (current wavelength).

- Interval de mesura (wavelength range): 360-800 nm.

- Increment (wavelength step): 10 nm.

- Mesureu la referència (obturador obert sense mostra).

- Col·loqueu la mostra en l’espectrofotòmetre fixant-vos en el sentit indicat per les fletxes.

- Mesureu la mostra (measure sample).

- Guardeu el fitxer (save transmittance).

- 4.4. Elaboració de l’informe

1. Escriviu una introducció d’aproximadament mitja pàgina en què s’expliqui l’objectiu de la pràctica i es descrigui el mètode emprat.

2. Presenteu les gràfiques T(λ) i n(λ) de les mostres de quars i de vidre (M1 i M2). Aquestes mostres comencen a presentar absorció a la regió de longituds d’ona més curtes. Comenteu com s’observa aquest fenomen en les mesures. Tingueu cura d’utilitzar els mateixos rangs per als eixos de totes les gràfiques per tal que siguin comparables.

3. Representeu les gràfiques T(λ) i A() de les mostres de vidre M2, M3 i M4. Indiqueu les diferències que observeu en les gràfiques.

4. Representeu les gràfiques T(λ) i A() de les mostres grogues M5, M6 i M7. Tot i presentar un color semblant, quines diferències s’observen entre els espectres del vidre groc (mostra M5) i els dels filtres M6 i M7.

5. Presenteu una llista de mecanismes d’absorció de llum (amb una breu explicació) i relacioneu-los, si escau, amb els comportaments observats en les diferents mostres caracteritzades.

- 4.5. Qüestions

4.1. Per què el vidre és transparent a la llum visible, però és opac a les radiacions UV i IR?

4.2. Digueu alguns exemples de materials transparents a l’IR, però opacs a la llum visible.

pRÀCTICA v

5. CICLE D’HISTÈRESI DE MATERIALS FERROMAGNÈTICS

- 5.1. Fonament

En resposta a l’aplicació d’un camp magnètic B a un medi material, cada element de volum dv adquireix un moment magnètic dm. Es diu que el cos s’ha imantat, i es defineix la densitat d’imantació, o simplement imantació, com la densitat de moment:

El cos imantat produeix, a la vegada, un camp magnètic, de manera que el camp total té una contribució del camp que hi hauria en absència de medi i una contribució deguda al fet que el cos s’hagi imantat. Per abordar matemàticament el problema, es pot definir un camp H de manera que el camp B es pot escriure com:

M=dmdv.	(1)

B=μ0H+μ0M,	(2)

on el primer terme fa referència al camp que hi hauria si no hi hagués cap medi, és a dir, el camp creat per la presència de corrents elèctrics, i el segon terme és el degut a la imantació del medi.

El camp H és un camp d’utilitat tecnològica, ja que a l’interior d’un solenoide recte, amb n espires per unitat de longitud recorregudes per un corrent d’intensitat I, tenim: H = nI. Aquest camp sovint rep el nom de camp imantador.

Segons la manera d’imantar-se, els materials es poden classificar en diamagnètics, paramagnètics i ferromagnètics.

En els dos primers tipus, la imantació pren valors molt petits, negatius en el cas dels diamagnètics i positius en els paramagnètics, i és lineal amb el camp H en tots dos casos. La constant de proporcionalitat és el que s’anomena susceptibilitat magnètica, m. La relació entre el camp B i el camp H també és lineal i es pot expressar com:

on r és la permeabilitat magnètica relativa del medi.

B=μ0(1+χm)H=μ0μrH,	(2)

En els materials ferromagnètics, la imantació és, per a valors idèntics del camp H aplicat, alguns ordres de magnitud més gran que en els paramagnètics, i presenta, a més, un comportament no lineal i irreversible caracteritzat per un cicle d’histèresi. Això fa que també el comportament del camp B en funció del camp H segueixi un cicle d’histèresi com el de la figura 1. De fet, en el cas de materials ferromagnètics, el camp H pot negligir-se enfront de la imantació, de manera que B ≈  M i, per tant, els cicles M(H) i B(H) tenen la mateixa forma.

Figura 1. Corba de primera imantació i cicle d’histèresi d’un material ferromagnètic.

Quan es parteix d’una situació inicial en què el material està desimantat (punt 1 de la figura 1), el tram de corba entre els punts 1 i 2 és el que es coneix com a corba de primera imantació. La imantació màxima que assoleix el material és el que es coneix com a imantació de saturació (MS), a la qual correspon el valor BS del punt 2 de la figura. Arribats al punt 2, en disminuir el camp H, el camp B va minvant fins a un valor BR (punt 3), corresponent al que s’anomena imantació romanent (MR). En invertir el sentit del camp H aplicat, el valor necessari d’aquest camp per assolir una imantació nul·la (punt 4) és el que s’anomena camp coercitiu (HC). En el punt 5 s’arriba novament a la saturació, i el cicle es completa seguint els punts 6 i 7 fins a arribar novament al punt 2. L’àrea tancada pel cicle és l’energia dissipada pel material en el procés cíclic d’imantació a què ha estat sotmès.

La forma del cicle d’histèresi depèn tant de la composició del material com de la seva estructura: fase cristal·lina, vacants, inclusions, tensions internes i altres imperfeccions. A partir de la forma del cicle i dels valors dels paràmetres característics es pot establir una classificació dels materials ferromagnètics en materials magnèticament durs i magnèticament tous.

Els materials durs presenten cicles d’histèresi amples, amb valors elevats del camp coercitiu, que són interessants per a aplicacions com ara imants permanents o en enregistrament d’informació.

Els materials tous presenten cicles molt estrets, camps coercitius molt febles i solen tenir permeabilitat inicial (pendent de la corba de primera imantació en l’origen) elevada. Aquests materials solen emprar-se en nuclis de màquines elèctriques i de transformadors o en nuclis de sensors i actuadors.

L’objectiu d’aquesta pràctica és l’observació directa del cicle d’histèresi B(H) de diferents materials en forma de barnilla a la pantalla d’un oscil·loscopi, el càlcul dels paràmetres característics dels cicles i l’obtenció de les corbes de primera imantació dels materials.

En lloc d’obtenir el cicle mitjançant l’aplicació successiva de diferents valors estacionaris de camp H, el que farem serà aplicar un camp H variable amb el temps de forma sinusoïdal per obtenir el que s’anomena cicle d’histèresi dinàmic. Amb aquest mètode, si anem variant l’amplitud del camp altern aplicat, des de valors molt petits fins a valors necessaris per assolir la saturació, podem determinar, mitjançant la unió dels punts extrems dels cicles concèntrics situats en el primer quadrant, el que s’anomena corba de commutació, que, a freqüències baixes, és molt semblant a la corba de primera imantació (figura 2).

Figura 2. Determinació de la corba de commutació mitjançant l’aplicació de cicles d’histèresi amb camps aplicats creixents.

5.2. Material

- Oscil·loscopi digital de targeta Pico ADC200 connectat al port paral·lel LPT1 d’un ordinador.

- 2 solenoides de 30 cm de longitud i 1420 espires.

- 2 rodets petits idèntics de 1800 espires.

- Font de CA (0-24 V, 50 Hz), amb una resistència no inductiva en sèrie de 10 .

- Multímetre digital portàtil (caldrà emprar-lo com a amperímetre de corrent altern).

- Integrador format per un condensador i una resistència variables.

- 4 barnilles de 30 cm de llarg i d’1 mm de diàmetre de diferents materials, marcades amb osques en un dels extrems: ferro dolç (1), acer (2), metall mu (Ni 77/Fe 14/Cu 5/Mo 4) (3), níquel (4).

5.3. Procediment experimental

L’observació dels cicles d’histèresi a l’oscil·loscopi requereix dues tensions: l’una proporcional al camp aplicat H, i l’altra proporcional al camp B, totes dues en fase, i introduir-les respectivament als canals X(A) i Y(B) de l’oscil·loscopi. Per obtenir-les identifiqueu tots els elements del dispositiu experimental i munteu el circuit de la figura 3. En l’annex trobareu la justificació de la proporcionalitat dels dos senyals mesurats als camps H i B.

Figura 3. Esquema dels dos circuits, primari i secundari, necessaris per poder visualitzar a l’oscil·loscopi els cicles d’histèresi.

- Engegueu l’ordinador, alimenteu l’oscil·loscopi i obriu el programa PicoScope mitjançant la icona d’accés directe que trobareu a l’escriptori. Seleccioneu la vista en mode X-Y (menú Ver). Atès que la freqüència dels cicles d’histèresi serà de 50 Hz, caldrà triar una base de temps de 20 ms per tenir un sol cicle quan guardeu les dades.

- Connecteu la tensió que cau a la resistència r a l’entrada A de l’oscil·loscopi (corresponent al canal X) i la tensió als extrems del condensador de l’integrador a l’entrada B (corresponent al canal Y). Seleccioneu el mode de treball DC per a tots dos canals.

- Situeu un dels rodets a l’interior d’un dels solenoides i manteniu l’altre rodet fora de l’altre solenoide. Feu circular un corrent pel circuit primari inferior a 1 A. Amplificant al màxim el canal X de l’oscil·loscopi i seleccionant una amplificació adient per al canal Y, observeu la figura obtinguda a l’oscil·loscopi en mode X-Y.

- Introduïu l’altre rodet a l’interior de l’altre solenoide i varieu-ne la posició. Observeu l’efecte sobre la representació a la pantalla de l’ordinador. Ajusteu la posició del rodet fins que obtingueu una recta horitzontal.

- Introduïu una de les mostres al rodet situat a l’interior d’un dels solenoides. Optimitzeu els valors de C i R per tal d’obtenir una bona integració i poder observar el cicle d’histèresi a la pantalla de l’ordinador. Anoteu els valors emprats de C i R. Per gravar en un arxiu les dades, el més còmode és anar al menú Edit i seleccionar Copiar como texto. Obriu el programa Excel i en un full de càlcul nou seleccioneu Pegar dintre del menú Editar. Observareu tres columnes de dades: la primera és el temps; la segona, la lectura del canal A; i la tercera, la del canal B. Analitzeu els valors de les dades gravades per establir les unitats en què estan expressades. Posteriorment haureu de relacionar els valors d’aquestes tensions amb els dels camps magnètics H i B.

- Varieu l’amplitud del camp H modificant la tensió subministrada per la font des de zero fins al valor necessari per assolir la saturació (vigileu que el corrent no superi 1 A) i obteniu diversos cicles concèntrics amb amplituds creixents. Per a cadascun dels cicles determineu els valors de les tensions corresponents als màxims de H i B mitjançant els cursors que podeu fer aparèixer a la pantalla amb el ratolí. A partir de les parelles de valors corresponents als extrems dels successius cicles podreu traçar la corba de commutació.

Repetiu el procediment anterior per a les altres mostres. Reajusteu, si cal, els valors de C i R per obtenir una bona integració.

A partir dels fitxers de dades corresponents a les tensions mesurades als dos canals de l’oscil·loscopi, efectueu les transformacions adients per obtenir dues columnes amb els valors de H i B (vegeu l’annex).

5.4. Elaboració de l’informe

1. Escriviu una introducció d’aproximadament mitja pàgina en que s’expliqui l’objectiu de la pràctica i es descrigui el mètode emprat.

- 2. Representeu gràficament els cicles d’histèresi corresponents a la màxima amplitud del camp aplicat observats a l’oscil·loscopi. Indiqueu clarament les escales i les unitats corresponents als eixos B i H.

- 3. A partir de les mesures dels cicles concèntrics amb camps creixents representeu a les gràfiques anteriors les corbes de commutació de les quatre barnilles. Feu una estimació del pendent d’aquestes corbes a l’origen i discutiu-ne el significat.

4. Presenteu en una taula els valors dels paràmetres característics dels cicles dels quatre materials.

5. Discutiu breument les propietats magnètiques dels materials estudiats i les possibles aplicacions de cadascun d’ells.

5.5. Qüestions

5.1. A partir dels resultats obtinguts, justifiqueu numèricament que l’aproximació B ≈ 0M és força acurada. Expliqueu quina diferència hi ha entre la forma dels cicles M(H) i 

5.2. Demostreu que l’àrea tancada per un cicle d’histèresi (dimensionalment correspon a un producte B·H) té dimensions d’energia per unitat de volum. Feu una estimació de l’energia dissipada en un cicle per a cadascun dels materials.

ANNEX. Fonament del mètode de mesura

Com ja s’ha dit anteriorment, l’observació del cicle d’histèresi a l’oscil·loscopi requereix l’obtenció de dues tensions: l’una proporcional al camp aplicat H, i l’altra proporcional al camp B a l’interior del medi.

- La tensió proporcional al camp aplicat H s’obté fàcilment intercalant una resistència coneguda al circuit primari (en el nostre cas r = 10 ) i mesurant-ne la caiguda de tensió, que és proporcional al corrent que circula pels solenoides del circuit primari (Vr = rI). Utilitzant l’aproximació d’un solenoide indefinit, el camp creat a l’interior del solenoide en circular-hi un corrent d’intensitat I és H = nI, on n és el nombre d’espires per unitat de longitud del solenoide. Així, la tensió que cau en la resistència r pot relacionar-se amb el camp aplicat segons:

El mètode per a l’obtenció de la tensió proporcional a la inducció magnètica es basa en la mesura de la tensió induïda en un circuit en variar amb el temps la imantació del material. En el circuit secundari emprat, la tensió entre els extrems de l’integrador és:

Vr(t)=rnH(t).	(A1)

on  és el flux magnètic induït en el circuit. Aquest flux val:

VRC=−dΦdt,	(A2)

Φ(t)=B(t) S N,	(A3)

en què S és la secció de la barnilla; N, el nombre d’espires del rodet, i B(t), el camp magnètic en la barnilla.

Per tant, la tensió que apareix entre els extrems de l’integrador és:

Aquesta tensió també la podem escriure com:

VRC=−N S dB(t)dt.	(A4)

Per a valors prou grans de C i R, tindrem que:

VRC=R I(t)+Q(t)C.	(A5)

En aquestes condicions, la tensió entre les armadures del condensador del circuit integrador és:

VRC=R I(t).	(A6)

VC(t)=Q(t)C=1C0tI(t) dt≈1R C0tVRC(t) dt.	(A7)

Si substituïm VRC per la seva expressió en termes de B, finalment s’obté:

VC(t)=N SR CB(t).	(A8)